|  | УТВЕРЖДАЮ «____» ________________ 20 ___ года |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения

КАТЫНСКОГО сельского посления

СМОЛЕНСКОГО района

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

До 2033 года

Общественные слушания проведены

«___» ____________ 20___ года

Протокол № ___________

от «___» ____________ 20___ года

- Оглавление

Введение

1. Общая часть

2. Существующее состояние теплоснабжения

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

2.2.1. Индивидуальное квартирное отопление.

2.3. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии.

2.4. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

3. Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития поселения (прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию).

3.1. Генеральный план развития территории поселения.

3.2. Типология развития жилищного строительства.

3.3. Типология строительства общественного фонда.

3.4. Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления.

3.4.1. Общие положения.

3.4.2. Прогноз спроса на тепловую мощность за счет строительства новых зданий и капитального ремонта жилых зданий.

4. Направление развития теплоснабжения поселения.

4.1. Общие положения.

4.2. Направление развития теплоснабжения.

5. Предложения для развития систем теплоснабжения поселения.

5.1. Основные условия, принятые при разработке предложений.

5.2. Предложения и рекомендации по развитию схемы теплоснабжения.

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Катынского сельского поселения является Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

# Общая часть

Катынское сельское поселение входит в состав Смоленского района Смоленской области. Карта и местоположение сельского поселения в составе субъекта приведена в Приложении № 1.

Положение Смоленского района в составе Смоленской области представлено на рисунке.

Муниципальное образование Катынское сельское поселение расположено в западной части Смоленской области (в 25 км от г. Смоленска) в Смоленском районе на Смоленской возвышенности.

Основные характеристики Катынского сельского поселения приведены в таблице

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, км2 | 150,33 |
| 2 | Численность населения, чел. | 4285 |
| 3 | Плотность населения, чел/км2 | 6 |
| 4 | Количество населенных пунктов | 26 |
| 5 | Расстояние до: |  |
|  | Районного центра | 25 |
|  | Областного центра | 25 |
| 6 | Главные планировочные оси: |  |
|  | Природная | Р. Днепр |
|  | Транспортная | Ж/д Смоленск – Брест, а/д "Брянск - Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)" - Рожаново - Высокий Холм |
| 7 | Наличие природных ресурсов | Из полезных ископаемых на территории поселения есть торф, сапропель (озеро Купринское). В большом количестве имеются глины, пески. |
| 8 | Основные виды экономической деятельности | Обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, продукция с/х-ва в хозяйствах |

Описание границ расположения Катынского сельского поселения приведены в таблице

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закон о границах: | Закон Смоленской области от 28.12.2004 N 135-з (ред. от 29.04.2006) "О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений" (принят Смоленской областной Думой 28.12.2004) |
| 2 | Соседние административно-территориальные образования: |  |
|  | север | Сметанинское сельское поселение |
|  | запад | Краснинский район |
|  | юг | Михновское сельское поселение |
|  | восток | Гнёздовское сельское поселение |

Перечень населенных пунктов в составе  Катынского сельского поселения  Смоленского района:

- поселок Авторемзавод,

- деревня Алексеевка,

- деревня Борок,

- деревня Будково,

- деревня Власова Слобода,

- разъезд Вонлярово,

- деревня Вонлярово,

- деревня Воронино,

- деревня Высокий Холм,

- деревня Гусино,

- деревня Загусинье,

- деревня Зебревица,

- село Катынь,

- станция Катынь,

- деревня Козьи горы,

- деревня Коробино,

- деревня Красная горка,

- деревня Макруха,

- деревня Михайловка,

- деревня Панцово,

- деревня Рожаново,

- деревня Санаторий Борок,

- деревня Турово,

- деревня Шафорово,

- деревня Школьный,

- деревня Шоссейный дом.

Административным центром сельского поселения является село Катынь (Приложение №2).

Краткая характеристика сельского поселения

Численность населения в населенных пунктах поселения.

| № п/п | Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования | Постоянно проживающее население | Сезонно проживающее население | Численность населения на 2003 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Катынь | 1613 | 34 | 1659 |
| 2 | П. Авторемзавод | 1139 | 46 | 1223 |
| 3 | Д. Алексеевка | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Д. Борок | 110 | 16 | 96 |
| 5 | Д. Санаторий Борок | 521 | 15 | 593 |
| 6 | Д. Будково | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Д. Вонлярово | 244 | 13 | 239 |
| 8 | Д. Щоссейный дом | 16 | - | 13 |
| 9 | Р-д Вонлярово | 10 | - | 11 |
| 10 | Д. Высокий Холм | 176 | 6 | 204 |
| 11 | Д. Власова Слобода | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Д. Воронино | 9 | 4 | 5 |
| 13 | Д. Гусино | 21 | 3 | 32 |
| 14 | Д. Загусинье | 14 | - | 11 |
| 15 | Д. Зебревица | 6 | - | 13 |
| 16 | Д.Коробино | 4 | - | 4 |
| 17 | Д. Красная Горка | 67 | - | 70 |
| 18 | Д. Козьи горы | 4 | - | 3 |
| 19 | Д. Михайловка | 2 | - | 2 |
| 20 | Д. Макруха | 9 | - | 14 |
| 21 | Д. Панцово | 13 | - | 11 |
| 22 | Д. Рожаново | 165 | 8 | 162 |
| 23 | Ст. Катынь | 89 | 11 | 90 |
| 24 | Д. Турово | 2 | - | 1 |
| 25 | Д. Шафорово | 16 | 3 | 16 |
| 26 | Д. Школьный | 28 | 3 | 26 |
|  | Всего постоянного населения | 4285 |  | 4511 |
|  | Всего сезонного населения |  | 169 |  |
|  | Итого |  | 4454 |  |

Общая численность населения — 4285 человек.

Для осуществления жилищного строительства  и строительства объектов общественно-делового и производственного назначения генеральным планом изменяются границы сельских населенных пунктов с включением земель сельскохозяйственного назначения, в том числе земель сельской администрации.

Территория МО Катынское сельское поселение характеризуется в целом компактной планировочной структурой, но осложнена прохождением по территории поселения  веткой железной дороги, а также территориально - географическими факторами – мало организованным расположением населённых пунктов поселения.

Климат

Климат умеренно-континентальный, характеризуется умеренно теплым летом (средняя температура июля - плюс 16-17°С) и умеренно холодной зимой (средняя температура января -8°С...-10°С). Среднегодовые температуры колеблются от +3,5°С до +5°С. Годовая амплитуда среднемесячных температур 25-27°. Первая половина зимы теплее второй.

Период с положительной температурой воздуха (среднесуточной) продолжается 213-224 дня. Средняя продолжительность безморозного периода 125-148 дней. В отдельные годы отмечаются значительные отклонения от указанных климатических характеристик. Годовое количество осадков составляет 645-691 мм. Две трети осадков выпадает в виде дождя, одна треть в виде снега. Образование устойчивого снежного покрова происходит в начале декабря, разрушение в первой декаде апреля.

Рельеф и  инженерно-геологические условия

На большей части территории распространены слабо волнистые и холмистые равнины, густо расчлененные оврагами и речными долинами. Из-за водораздельного положения области среди многочисленных рек Смоленщины нет крупных.

Геологическое строение территории определяется залеганием под комплексом рыхлых четвертичных отложений верхнемеловых отложений, имеющих сплошное распространение на юге области и имеющих фрагментарное, островное распространение на севере, где они залегают на нижнекаменноугольных и верхнедевонских отложениях.

Гидрография, гидрогеология

По территории администрации протекают реки – Днепр, Катынка, Крапивня. На территории д. Будково находится озеро Купринское.

Гидрогеологический разрез представлен водоносными горизонтами и комплексами четвертичных, меловых, каменноугольных и девонских отложений. Для централизованного водоснабжения используются подземные воды нижнекаменноугольных отложений (веневско-тарусский терригенно-карбонатный горизонт, михайловский терригенно-карбонатный горизонт), верхне девонских отложений (плавско-хованский, среднефаменский, задонско-елецкий, евлановско-ливенский, воронежский и саргаевско-семилукский терригенно-карбонатные горизонты.

Жилые зоны

Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения), гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты в зонах специально выделяемых в правилах землепользования и застройки Катынского сельского поселения.

Развитие жилой зоны планируется на свободных участках в существующих границах всех населенных пунктов, а также на свободных территориях, в планируемых границах с. Катынь, д. Будково, п. Авторемзавод, д. Борок, д. Вонлярово, д. Красная Горка, д. Шафорово,              д. Панцово, д. Турово, д. Высокий Холм, д. Зебревица, д. Алексеевка  Катынского сельского поселения.

Проектная площадь 588,5 га.

Общественно – деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (в том числе жилая застройка) в зонах, специально, выделяемых в правилах землепользования и застройки городского поселения.

Общественно-деловые зоны следует формировать как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральных частях населенных пунктов, на территориях, прилегающих к основным улицам.

При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Общественно-деловую зону предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Зона общественно – деловой застройки занимает 13,5 га.

Зона производственного использования

Зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м.

В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Зона производственного использования занимает 17,1 га.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития и потребностей в инженерном благоустройстве.

Развитие данной зоны планируется в контексте поддержания в необходимом техническом состоянии объектов инженерного обеспечения Катынского сельского поселения с учетом технических регламентов и нормативных требований относительно объектов расположенных в данной зоне.

Площадь зоны – 19,8 га.

Рекреационные зоны

В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые  лесами в границах населенных пунктов, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут, включаются объекты, используемые и предназначенные для  массового долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом.

Развитие зоны рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, сохранения и развития, существующих и перспективных домов отдыха в границах населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии скверов.

Площадь зоны составляет 65,1 га.

Зоны сельскохозяйственного назначения

Зона сельскохозяйственного использования, в границах населенных пунктов, включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий, предназначенные для выращивания сельхозпродукции гражданами и отдыха на принадлежащих им земельных участках.

Развитие данной зоны планируется в целях сохранения и поддержания соответствующего уровня ценных сельскохозяйственных участков в границах Катынского сельского поселения, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности.

Площадь указанной зоны 6,2 га

Зоны спецназначения

В состав зоны специального назначения включаются территории ритуального назначения д. Борок.

Зона выделяется в целях содержания в соответствующем состоянии территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности.

Земли спецназначения в Катынском СП составляют 0,6 га.

Генеральным планом Катынского сельского поселения определено следующее функциональной использование функциональных зон (по видам):

1. Жилые зоны

Коэффициент застройки:

- При застройке одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками – 0,2;

- При застройке многоквартирными жилыми домами малой этажности – 0,4.

Максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков – не более 2000 м2/га.

Этажность застройки

- При застройке одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками – 1-2 этажа;

- При застройке многоквартирными жилыми домами малой этажности – не более 3 этажа.

2. Общественно-деловые зоны

Максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) –  50 %;

Этажность застройки: не более 3 этажей.

3. Зоны производственного использования

Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований  предъявляемых к конкретному объекту.

4. Зоны сельскохозяйственного использования

Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований предъявляемых к конкретному объекту.

5. Зона инженерной и транспортной инфаструктуры

Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований  предъявляемых к конкретному объекту.

6. Зоны рекреационного назначения

Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований предъявляемых к конкретному объекту.

7. Зоны специального назначения

Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от объектов, располагающихся в данных зонах. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований предъявляемых к конкретному объекту.

В соответствии с СНиП 23-01-99 приводится краткое описание климатических характеристик, принимаемых для проектирования теплозащиты зданий, систем отопления и вентиляции.

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – (минус) 26 С;

- средняя температура отопительного периода – (минус) 2,8 С;

- продолжительность отопительного периода 215 суток;

- Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, 87 %;

- Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, 86 %;

- Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль – южное;

- Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С – 4,4 м/с.

В соответствии требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» особенных условий для проектирования тепловых сетей нет.

Особые условия для проектирования тепловых сетей:

- сейсмичность – нет;

- вечная мерзлота – нет;

- подрабатываемые – нет;

- биогенные или илистые – нет.

# Существующее состояние Теплоснабжения

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории Катынского сельского поселения находится три котельные:

в селе Катынь  действует изолированная система теплоснабжения, образованная на базе газовой котельной находящейся в эксплуатации и на обслуживании ООО «Коммунальные системы «Катынь». Отопительная газовая котельная  обеспечивает отопление многоквартирных домов, расположенных на улице Витебское шоссе;

на территории п. Авторемзавод изолированная система теплоснабжения, образованная на базе газовой котельной находящейся в эксплуатации и на обслуживании ОАО «САРС- Катынь». Котельная обеспечивает теплоснабжение п. Авторемзавод, промышленная площадка, завод и д. Школьный;

на территории п. Санаторий Борок изолированная система теплоснабжения, образованная на базе котельной ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России». Котельная обеспечивает теплоснабжение санатория «Борок» и  населенного пункта д. Борок.

Сведения по котельным и тепловым сетям представлены в таблице.

| Сведения по котельной и тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местоположение котельной | Наименование сооружения | Год постройки | Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность трассы, м | % износа |
| с. Катынь | котельная Катынь | 2012 (установка котлов) | ------ | ------ | ------ | 68 |
|  | теплотрасса (трубопровод в 2-х трубном исполнении) |  | сталь | 273, 159, 133, 108, 89, 76, 57, 48 | 3314 в 2-х трубном исполнении (отопление и ГВС) | 68 |
| п. Авторемзавод | котельная ОАО «САРС-Катынь» | 1964 | ____ | ____ | ____ | 100 |
|  | теплотрасса (трубопровод в 2-х трубном исполнении) |  | сталь | 159, 133, 108, 89, 76, 57, 48 | 4201 в 2-х трубном исполнении | н/д |
| п. Санаторий Борок | котельная ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России» | н/д | _____ | _____ | _____ | н/д |
|  | теплотрасса Санатория (трубопровод в 4-х трубном исполнении) | 1990 | сталь | 219,150, 125,108, 89,76,57, 45 | 1364 отоп. 1007 ГВС в 2-х трубном исполнении каждая система | 60 |
|  | теплотрасса ст. Борок (трубопровод в 4-х трубном исполнении) | 1990 | сталь | 219,125, 108,89,76,57, 45 | 1138 отоп. 1100 ГВС в 2-х трубном исполнении каждая система | 100 |

2.1.1. Котельная с. Катынь

Котельная в с. Катынь изолированной системы теплоснабжения выполняет функции ЦТП и поэтому тепловые сети состоят из 4-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя)  для целей отопления потребителей и два теплопровода для передачи горячей воды, причем второй теплопровод  – это трубопровод для организации циркуляции горячей воды.  Общая протяженность сетей  теплоснабжения подземной и воздушной теплотрассы составляет 2182 пог. м в 2-х трубном исполнении. Общая протяженность сетей горячего водоснабжения подземной и воздушной прокладки составляет 1132 пог. м в 2-х трубном исполнении. Трубопроводы проложены бесканальным, канальным и воздушным способом.

Котельная

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Разность температур теплоносителя  при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха  (принято по средней температуре  самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной – (минус) 28 С) равна – (минус) 26 С (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе 95-70 С).

Топливо, используемое котельной, - газ. Система теплоснабжения закрытая. Котлы смонтированные в котельной 4 водогрейных котлов КВ-ГМ-1,0-115Н. Установленная тепловая мощность  каждого котла 1 Гкал/час

| № п/п | Тип котла, марка | Тип котла вода/пар | Мощность котла, Гкал/ч | Год установки котла | Год последнего капремонта котла | КПД по результатам РНР % | Техническое состояние котла (испр./неиспр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 1 | КВ-ГМ-1,0-115Н | водогрейный | 1 | 2012 | - | 92,52 | испр |
| 2 | КВ-ГМ-1,0-115Н | водогрейный | 1 | 2012 | - | 92,1 | испр |
| 3 | КВ-ГМ-1,0-115Н | водогрейный | 1 | 2012 | - | 92,49 | испр |
| 4 | КВ-ГМ-1,0-115Н | водогрейный | 1 | 2012 | - | 92,65 | испр |

Теплоснабжение социально значимых объектов производится от отдельно стоящих и встроенных котельных. В качестве топлива в основном используется газ и уголь. Система теплоснабжения от котельных – закрытая.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации населенных пунктов. Часть жилых домов отапливается от индивидуальных автономных отопительных котлов, работающих на природном газе, часть имеет печное отопление (топливо – дрова, уголь)

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы вне зоны действия централизованного теплоснабжения. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется превалирующим развитием систем газоснабжения и низкой плотностью тепловых нагрузок на территории поселения. Основное строительство на территории сельского поселения осуществлялось одно- двухэтажными зданиями с деревянными стенами из бруса и обеспечение их теплоснабжением осуществлялось от индивидуальных котлов (печей).

2.1.2. Котельная п. Автремзавод

Котельная в п. Авторемзавода изолированной системы теплоснабжения выполняет функции ЦТП и поэтому тепловые сети состоят из 2-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя)  для целей отопления потребителей.  Общая протяженность сетей  теплоснабжения подземной и воздушной теплотрассы составляет 4201 пог. м в 2-х трубном исполнении. Трубопроводы проложены бесканальным, канальным и воздушным способом.

Котельная

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Разность температур теплоносителя  при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха  (принято по средней температуре  самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной – (минус) 28 С) равна – (минус) 26 С (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе 95-70 С).

Топливо, используемое котельной, - газ. Система теплоснабжения закрытая. Котлы смонтированные в котельной:

| № п/п | Тип котла, марка | Тип котла вода/пар | Мощность котла, Гкал/ч | Год установки котла | Год последнего капремонта котла | КПД по результатам РНР % | Техническое состояние котла (испр./неиспр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 1 | ДКВР -10/13 №4 В | Переведен в водогрейный | 8 | 1984 | 1998 | 91,69 | Исправный |
| 2 | ДКВР-4/13 №1 В | Переведен в водогрейный | 3,7 | 1964 | 1998 | 91,69 | Исправный |
| 3 | ДКВР-4/13 №3 В | Переведен в водогрейный | 3,7 | 1966 | 1998 | 91,69 | Исправный |
| 4 | ДКВР-4/13 П | Паровой | 3,7 | 1964 |  |  | Неисправный |

Теплоснабжение социально значимых объектов производится от отдельно стоящих и встроенных котельных. В качестве топлива в основном используется газ и уголь. Система теплоснабжения от котельных – закрытая.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации населенных пунктов. Часть жилых домов отапливается от индивидуальных автономных отопительных котлов, работающих на природном газе, часть имеет печное отопление (топливо – дрова, уголь)

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы вне зоны действия централизованного теплоснабжения. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется превалирующим развитием систем газоснабжения и низкой плотностью тепловых нагрузок на территории поселения. Основное строительство на территории сельского поселения осуществлялось одно- двухэтажными зданиями с деревянными стенами из бруса и обеспечение их теплоснабжением осуществлялось от индивидуальных котлов (печей).

2.1.3. Котельная ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России»

Котельная в ФКУЗ «Санаторий «Борок» обеспечивает теплоснабжение ФКУЗ «Санаторий «Борок» и  населенного пункта ст. Борок. Котельная изолированной системы теплоснабжения выполняет функции ЦТП и поэтому тепловые сети состоят из 4-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя)  для целей отопления потребителей и два теплопровода для передачи горячей воды, причем второй теплопровод  – это трубопровод для организации циркуляции горячей воды.  Общая протяженность сетей  теплоснабжения подземной и воздушной теплотрассы составляет 6884 пог. м в 1-но трубном исполнении. Трубопроводы проложены как подземным способом, так и воздушным способом.

Котельная ФКУЗ «Санаторий «Борок» территориально располагается на ведомственной территории ФКУЗ «Санаторий «Борок».

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Разность температур теплоносителя  при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха  (принято по средней температуре  самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной – (минус) 28 С) равна – (минус) 26 С (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе 90-60 С).

Топливо, используемое котельной, - газ. Система теплоснабжения закрытая. Котлы смонтированные в котельной:

| № п/п | Тип котла, марка | Тип котла вода/пар | Мощность котла, Гкал/ч | Год установки котла | Год последнего капремонта котла | КПД по результатам РНР % | Техническое состояние котла (испр./неиспр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 1 | Viessmann Vitoplex 300 типа TX3A | вода | 1,325 | н/д | - | 91,37 | испр. |
| 2 | Viessmann Vitoplex 300 типа TX3A | вода | 1,339 | н/д | - | 91,13 | испр. |
| 3 | Viessmann Vitoplex 300 типа TX3A | вода | 1,339 | н/д | - | 91,20 | испр. |
| 4 | Viessmann Vitoplex 300 типа TX3A | ГВС вода | 1,349 | н/д | - | 91,40 | испр. |
| 5 | Viessmann Vitoplex 300 типа TX3A | ГВС вода | 1,364 | н/д | - | 91,50 | испр. |

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

2.2.1. Теплоснабжение с. Катынь

Обслуживание централизованной системы теплоснабжения села  Катынь осуществляет ООО «Коммунальные системы «Катынь»». К тепловым сетям котельной с. Катынь, эксплуатируемой этим предприятием, присоединено 17 жилых зданий общей площадью 20485,1 м2 отапливаемым объемом 78627 м3 и 9 общественных и административных зданий общим объемом отапливаемых помещений 25747,2 м3. Суммарный объем отапливаемых зданий 104374,2 м3.

| № п.п | Наименование присоединенной тепловой нагрузки (улица, дом) | Тип (жилой, нежилой) | Объем зданий, м3 | Отапливаемая площадь, м2 | Количество тепловой энергии, потребляемой за год, Гкал 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Наименование организации, эксплуатирующей котельную (ЭСО) – ООО "Коммунальные системы "Катынь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование (адрес) котельной/ форма собственности газовая котельная в с.Катынь, адрес: РФ, Смоленская область, Смоленский район, с.Катынь / муниципальная (собственность МО Катынское сельское поселение Смоленского района Смоленской области |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Витебское шоссе, 1 | Жилой | 1546 | 373,1 | 99,67 |
| 2 | Ул.Витебское шоссе, 2 | Жилой | 1659 | 385,4 | 103,2 |
| 3 | Ул.Витебское шоссе, 3 | Жилой | 1671 | 383,2 | 103,94 |
| 4 | Ул.Витебское шоссе, 4 | Жилой | 1666 | 357,5 | 103,64 |
| 5 | Ул.Витебское шоссе, 5 | Жилой | 1608 | 374,6 | 100,02 |
| 6 | Ул.Витебское шоссе, 6 | Жилой | 1666 | 377,3 | 103,63 |
| 7 | Ул.Витебское шоссе, 7 | Жилой | 1666 | 373,9 | 103,63 |
| 8 | Ул.Витебское шоссе, 8 | Жилой | 2923 | 717,5 | 165,29 |
| 9 | Ул.Витебское шоссе, 9 | Жилой | 3125 | 683,3 | 169,65 |
| 10 | Ул.Витебское шоссе, 10 | Жилой | 2832 | 669 | 160,15 |
| 11 | Ул.Витебское шоссе, 11 | Жилой | 2642 | 696,7 | 149,4 |
| 12 | Ул.Витебское шоссе, 12 | Жилой | 2659 | 722 | 150,37 |
| 13 | Ул.Витебское шоссе, 13 | Жилой | 2923 | 666,5 | 165,29 |
| 14 | Ул.Витебское шоссе, 14 | Жилой | 15248 | 4372,2 | 638,08 |
| 15 | Ул.Витебское шоссе, 15 | Жилой | 17306 | 4646,5 | 724,2 |
| 16 | Ул.Витебское шоссе, 16 | Жилой | 17357 | 4632,2 | 726,33 |
| 17 | Ул.1 Восточный пер. д.12 | Жилой | 130 | 54,2 | 13,53 |
| 18 | Ул. Витебское шоссе , д.9А (МБДОУ д/с Зернышко") | Нежилой (детский сад) | 4125,4 |  | 194,51 |
| 19 | Ул. Витебское шоссе, д. Дом культуры | Нежилой (дом культуры) | 2502,2 |  | 94,54 |
| 20 | Ул.Витебское шоссе д.8Б Аптека ОАО "Смоленск-Фармация" | Нежилой (аптека) | 450 |  | 17 |
| 21 | Ул.Витебское шоссе д. спортзал | Нежилой (спортзал) | 6000 |  | 214,45 |
| 22 | Ул.Витебское шоссе д. 8А (Катынская амбулатория + детская консультация + гаражи+ прачечная ) | Нежилой (амбулатория) | 4228+119,1+ 150+211,25+ 372 |  | 247,08 |
| 23 | Ул.Витебское шоссе (здание столярного цеха) | Нежилой (столярный цех) | 2064 |  | 81,39 |
| 24 | Ул.Витебское шоссе (общественная баня) | Нежилое (общественная баня) | 2024 |  | 85,88 |
| 25 | Ул. Советская д. 5 (административное здание ООО "КС "Катынь") | Нежилое (адм. Здание) | 935,25 |  | 45,48 |
| 26 | Ул.Витебское шоссе 17А | нежилое | 2566 |  | 173,42 |
| 1.1.2. | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | Население |  |  |  | 1310,75 |
|  | Прочие потребители |  |  |  | 207,48 |
| 1.3. | Потери в сетях потребителя |  |  |  | 207 |
| Итого |  |  | 104374,2 |  | 6659 |

2.2.2. Теплоснабжение п. Авторемзавод

Обслуживание централизованной системы теплоснабжения поселка Авторемзавод осуществляет ОАО «САРС-Катынь»». К тепловым сетям котельной п. Авторемзавод, эксплуатируемой этим предприятием, присоединено 17 жилых зданий общей площадью 20485,1 м2 отапливаемым объемом 78627 м3 и 9 общественных и административных зданий общим объемом отапливаемых помещений 25747,2 м3.

| № п.п | Наименование присоединенной тепловой нагрузки (улица, дом) | Тип (жилой, нежилой) | Объем зданий, м3 | Отапливаемая площадь, м2 | Количество тепловой энергии, потребляемой за год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. Наименование организации, эксплуатирующей котельную (ЭСО) ОАО "САРС-Катынь" |  |  |  |  |  |
| Наименование (адрес) котельной/ форма собственности : газовая котельная п. Авторемзавод Смоленский раон ( частная). |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 1 | жилой | 10356,25 | 3470,5 | 555,88 |
| 2 | Жилой дом № 2 | жилой | 9044,85 | 2875 | 456,11 |
| 3 | Жилой дом № 3 | жилой | 9353,66 | 2996,1 | 456,11 |
| 4 | Жилой дом № 4 | жилой | 11240,66 | 2827,1 | 456,11 |
| 5 | Жилой дом № 5 | жилой | 5351,18 | 980,5 | 202,46 |
| 6 | Жилой дом № 6 | жилой | 5413,65 | 1005 | 202,46 |
| 7 | Жилой дом № 8 | жилой | 8458,86 | 2789,2 | 445,02 |
| 8 | Жилой дом № 16 | жилой | 13547,3 | 4249,5 | 785,93 |
| 9 | Жилой дом № 17 | жилой | 2697,58 | 1037,53 | 222,01 |
| 10 | Жилой дом № 3 ул. Нижний поселок АРЗ | жилой | 1221,33 | 304,5 | 76,82 |
| 11 | Жилой дом № 4 ул. Нижний поселок АРЗ | жилой | 1224 | 297 | 76,82 |
| 12 | Жилой дом № 5 ул. Нижний поселок АРЗ | жилой | 1739,75 | 412,9 | 113,33 |
| 13 | Жилой дом № 7 ул. Нижний поселок АРЗ | жилой | 1854,06 | 428,1 | 105,28 |
| 14 | Жилой дом № 5а ул. Нижний поселок АРЗ | жилой | 500,1 | 95,86 | 36,97 |
| 15 | Детский сад | нежилой |  |  | 419,55 |
| 16 | Общежитие СПТУ | жилой |  |  | 644,9 |
| 17 | Корпус практ. зан. СПТУ | нежилой |  |  | 522,35 |
| 18 | Общ. быт. корп. СПТУ | нежилой |  |  | 233,55 |
| 19 | Учебный корп. СПТУ | нежилой |  |  | 219,42 |
| 20 | Баня | нежилой |  |  | 351,29 |
| 21 | Автобаза | нежилой |  |  | 31,95 |
| 22 | Гараж | нежилой |  |  | 67,91 |
| 23 | Школа | нежилой |  |  | 834,85 |
| 24 | Интернат | нежилой |  |  | 262,47 |
| 25 | Музыкальная школа | нежилой |  |  | 33,37 |
| 26 | Теплица | нежилой |  |  | 30,38 |
| 27 | Спортзал | нежилой |  |  | 200,38 |
| 28 | Жилой дом Басова | жилой |  |  | 26,54 |
| 29 | Жилой дом Баруновой | жилой |  |  | 25,22 |
| 30 | Проходная | нежилой |  |  | 18,99 |
| 31 | Гостиница | нежилой |  |  | 177,8 |
| 32 | Административно-бытовой корпус | нежилой |  |  | 410,18 |
| 33 | Производственный корпус МРЦ | нежилой |  |  | 777,27 |
| 34 | Здание ОГМ | нежилой |  |  | 145,03 |
| 35 | Старый производственный корпус | нежилой |  |  | 684,45 |
| 36 | Здание диагностики | нежилой |  |  | 46,28 |
| 37 | Здание аккумуляторной | нежилой |  |  | 29,02 |
| 38 | Цех художественного литья | нежилой |  |  | 105,13 |
|  | Итого по котельной |  |  |  | 10489,59 |

2.2.3. Теплоснабжение Санаторий Борок

Обслуживание централизованной системы теплоснабжения санатория осуществляет ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России». К тепловым сетям котельной ФКУЗ «Санаторий «Борок» в санатории, эксплуатируемой этим предприятием, присоединено 2 жилых здания общей площадью 7409 м2 отапливаемым объемом 18524 м3 и 18 общественных и административных зданий общим объемом отапливаемых помещений 63697 м3.

| № п.п | Наименование присоединенной тепловой нагрузки (улица, дом) | Тип (жилой, нежилой) | Объем зданий, м3 | Отапливаемая площадь, м2 | Количество тепловой энергии, потребляемой за год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. Наименование организации, эксплуатирующей котельную (ЭСО) ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России» |  |  |  |  |  |
| Наименование (адрес) котельной/ форма собственности : газовая котельная ФКУЗ «Санаторий Борок» Смоленский район (федеральная). |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин | нежилой | 144 | 57,6 | 15,65 |
| 2 | Жилой дом №14 | жилой | 324 | 129,6 | 32,23 |
| 3 | Лечебный корпус №2 | нежилой | 2380 | 952 | 198,2 |
| 4 | Лечебный корпус №1 | нежилой | 5880 | 2352 | 453,49 |
| 5 | ДК санатория на 400 мест с спортзалом | нежилой | 13360 | 3817,143 | 665,96 |
| 6 | Административный корпус №2 | нежилой | 4010 | 1604 | 234,61 |
| 7 | Гараж легковых автомобилей | нежилой | 1050 |  | 51,56 |
| 8 | Гараж автобусов | нежилой | 860 |  | 42,31 |
| 9 | Проходная будка | нежилой | 37 |  | 1,82 |
| 10 | Административный корпус №1 | нежилой | 1760 | 704 | 102,97 |
| 11 | Столовая на 400 мест | нежилой | 8780 | 2508,571 | 837,88 |
| 12 | Спальный корпус №1 | жилой | 18380 | 7352 | 1216,36 |
| 13 | Прачечная | нежилой | 2230 | 637,1429 | 242,29 |
| 14 | Дезинфекторская | нежилой | 870 | 348 | 115,37 |
| 15 | Теплица | нежилой | 910 |  | 44,77 |
| 16 | Металлический ангар-гараж | нежилой | 3900 |  | 326,23 |
| 17 | Центральная котельная | нежилой | 460 |  | 15,06 |
| 18 | Столярная мастерская | нежилой | 729 |  | 49,05 |
| 19 | Комплекс очистных сооружений | нежилой | 4560 |  | 149,96 |
| 20 | КНС | нежилой | 482 |  | 47,96 |
|  | Итого по котельной |  | 71106 |  | 4843,73 |

2.2.4. Теплоснабжение населенного пункта д. Борок

Обслуживание централизованной системы теплоснабжения населенного пункта д. Борок осуществляет ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России». К тепловым сетям котельной ФКУЗ «Санаторий «Борок» в д. Борок, эксплуатируемой этим предприятием, присоединено 6 жилых зданий общей площадью 20443,6 м2 отапливаемым объемом 51109 м3 и 2 общественных и административных зданий общим объемом отапливаемых помещений 3420 м3.

| № п.п | Наименование присоединенной тепловой нагрузки (улица, дом) | Тип (жилой, нежилой) | Объем зданий, м3 | Отапливаемая площадь, м2 | Количество тепловой энергии, потребляемой за год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. Наименование организации, эксплуатирующей котельную (ЭСО) ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России» |  |  |  |  |  |
| Наименование (адрес) котельной/ форма собственности : газовая котельная ФКУЗ «Санаторий Борок» Смоленский район (федеральная). |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 1 (8 кв.) | жилой | 1875 | 3470,5 | 116,64 |
| 2 | Жилой дом № 2 (8 кв.) | жилой | 1873 | 2875 | 117,64 |
| 3 | Жилой дом № 3 (8 кв.) | жилой | 1757 | 2996,1 | 110,35 |
| 4 | Жилой дом № 4(70кв.) | жилой | 12355 | 2827,1 | 536,14 |
| 5 | Жилой дом № 5(70кв.) | жилой | 12410 | 980,5 | 538,53 |
| 6 | Жилой дом № 6(75кв.) | жилой | 20839 | 1005 | 880,51 |
| 7 | Детский сад | нежилой | 1490 | 2789,2 | 87,17 |
| 8 | Клуб «Днепр» | нежилой | 1930 | 4249,5 | 119,26 |
|  | Итого по котельной |  | 54529 | 21522 | 2506,24 |

2.3. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

2.3.1. Тепловые сети с. Катынь.

Централизованная система теплоснабжения организована в селе Катынь. Эксплуатация и обслуживание тепловой сети осуществляет ООО «Коммунальные системы «Катынь». Зона действия тепловых сетей – одна. Тепловые сети выполнены по четырехтрубной схеме (отопление и горячее водоснабжение).

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Наименование (адрес) котельной: газовая котельная в с.Катынь, адрес: РФ, Смоленская область, Смоленский район, с.Катынь / муниципальная (собственность МО Катынское сельское поселение Смоленского района Смоленской области |  |  |  |  |  |
| Наименование организации, эксплуатирующей котельную и (или) тепловые сети (ЭСО)- ООО "Коммунальные системы "Катынь" |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 8231 | 8231 | 8165 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 182 | 182 | 181 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО | Гкал | 8049 | 8049 | 7985 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сети котельной (ЭОС) | Гкал | 1272 | 1272 | 1326 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6775 | 6775 | 6659 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сетях потребителей | Гкал | 207 | 207 | 207 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 6568 | 6568 | 6450 |
| 8 | Расход основного топлива (газ) | Тыс.м3 | 1315 | 1315 | 1304,774 |
| 9 | Расход резервного топлива (уголь, дрова) | м3, тонн | --- | --- | --- |
| 10 | Расход электроэнергии всего: | кВт*час | 241342 | 241342 | 241342 |
| 11 | Расход воды относимой на выработку тепловой энергии | м3 | 3421 | 3421 | 3640 |
| 13 | Максимальное использование тепловой мощности котлоагрегатов | % |  |  |  |

Установленная мощность котельной по отоплению 3 Гкал/час. Установленная максимальная мощность котельной по горячему водоснабжению 1 Гкал/час.

Резервные связи с котельной отсутствуют.

В приложении №3 приведена зона действия котельной с. Катынь. Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, без резервирования.

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 2987 п.м. Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – 95-70 С. Конструкция теплоизоляции – заводского изготовления.

Надежность системы теплоснабжения (резервированием) в зоне действия котельной с Катынь не обеспечена. Отсутствуют перемычки и закольцованность в тепловых сетях.

Трубопроводы тепловых сетей проложены бесканальным, канальным и воздушным способом.  Тепловые сети выполнены из металла.

Подключенная максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей составляет 2,09 Гкал/час.

| № п.п | Наименование присоединенной тепловой нагрузки (улица, дом) | Тип (жилой, нежилой) | Объем зданий, м3 | Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Количество тепловой энергии, потребляемой за год, Гкал 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Наименование организации, эксплуатирующей котельную (ЭСО) – ООО "Коммунальные системы "Катынь |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование (адрес) котельной/ форма собственности газовая котельная в с.Катынь, адрес: РФ, Смоленская область, Смоленский район, с.Катынь / муниципальная (собственность МО Катынское сельское поселение Смоленского района Смоленской области |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Витебское шоссе, 1 | Жилой | 1546 | 373,1 | 0,0345 | 99,67 |
| 2 | Ул.Витебское шоссе, 2 | Жилой | 1659 | 385,4 | 0,0370 | 103,2 |
| 3 | Ул.Витебское шоссе, 3 | Жилой | 1671 | 383,2 | 0,0373 | 103,94 |
| 4 | Ул.Витебское шоссе, 4 | Жилой | 1666 | 357,5 | 0,0372 | 103,64 |
| 5 | Ул.Витебское шоссе, 5 | Жилой | 1608 | 374,6 | 0,0359 | 100,02 |
| 6 | Ул.Витебское шоссе, 6 | Жилой | 1666 | 377,3 | 0,0372 | 103,63 |
| 7 | Ул.Витебское шоссе, 7 | Жилой | 1666 | 373,9 | 0,0372 | 103,63 |
| 8 | Ул.Витебское шоссе, 8 | Жилой | 2923 | 717,5 | 0,0652 | 165,29 |
| 9 | Ул.Витебское шоссе, 9 | Жилой | 3125 | 683,3 | 0,0697 | 169,65 |
| 10 | Ул.Витебское шоссе, 10 | Жилой | 2832 | 669 | 0,0632 | 160,15 |
| 11 | Ул.Витебское шоссе, 11 | Жилой | 2642 | 696,7 | 0,0589 | 149,4 |
| 12 | Ул.Витебское шоссе, 12 | Жилой | 2659 | 722 | 0,0593 | 150,37 |
| 13 | Ул.Витебское шоссе, 13 | Жилой | 2923 | 666,5 | 0,0652 | 165,29 |
| 14 | Ул.Витебское шоссе, 14 | Жилой | 15248 | 4372,2 | 0,2769 | 638,08 |
| 15 | Ул.Витебское шоссе, 15 | Жилой | 17306 | 4646,5 | 0,3142 | 724,2 |
| 16 | Ул.Витебское шоссе, 16 | Жилой | 17357 | 4632,2 | 0,3152 | 726,33 |
| 17 | Ул.1 Восточный пер. д.12 | Жилой | 130 | 54,2 | 0,0029 | 13,53 |
| 18 | Ул. Витебское шоссе , д.9А (МБДОУ д/с Зернышко") | Нежилой (детский сад) | 4125,4 |  | 0,0000 | 194,51 |
| 19 | Ул. Витебское шоссе, д. Дом культуры | Нежилой (дом культуры) | 2502,2 |  | 0,0920 | 94,54 |
| 20 | Ул.Витебское шоссе д.8Б Аптека ОАО "Смоленск-Фармация" | Нежилой (аптека) | 450 |  | 0,0558 | 17 |
| 21 | Ул.Витебское шоссе д. спортзал | Нежилой (спортзал) | 6000 |  | 0,0100 | 214,45 |
| 22 | Ул.Витебское шоссе д. 8А (Катынская амбулатория + детская консультация + гаражи+ прачечная ) | Нежилой (амбулатория) | 4228+119,1+ 150+211,25+ 372 |  | 0,1183 | 247,08 |
| 23 | Ул.Витебское шоссе (здание столярного цеха) | Нежилой (столярный цех) | 2064 |  | 0,0460 | 81,39 |
| 24 | Ул.Витебское шоссе (общественная баня) | Нежилое (общественная баня) | 2024 |  | 0,0452 | 85,88 |
| 25 | Ул. Советская д. 5 (административное здание ООО "КС "Катынь") | Нежилое (адм. Здание) | 935,25 |  | 0,0209 | 45,48 |
| 26 | Ул.Витебское шоссе 17А | нежилое | 2566 |  | 0,0564 | 173,42 |
| 1.1.2. | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | Население |  |  |  |  | 1310,75 |
|  | Прочие потребители |  |  |  |  | 207,48 |
| 1.3. | Потери в сетях потребителя |  |  |  |  | 207 |
| Итого |  |  | 104374,2 |  | 2,09 | 6659 |

2.3.2 Тепловые сети п. Авторемзавод

Централизованная система теплоснабжения организована в поселке Авторемзавод. Эксплуатация и обслуживание тепловой сети осуществляет ОАО «САРС-Катынь». Зона действия тепловых сетей – одна. Тепловые сети выполнены по двухтрубной схеме (отопление)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Наименование (адрес) котельной : Тепловая сеть № 1 Смоленский район, п. Авторемзавод. |  |  |  |  |  |
| Наименование организации, эксплуатирующей тепловые сети (ЭСО): ОАО "САРС-Катынь" |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО | Гкал | 6821,74 | 6456,9 | 6777,3 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сети котельной (ЭОС) | Гкал | 896,11 | 837,9 | 886,6 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |
| 6 | Потери тепловой энергии в сетях потребителей | Гкал |  |  |  |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 5925,63 | 5619 | 5890,7 |
| 8 | Расход основного топлива (газ, дрова, уголь) | м3, тонн |  |  |  |
| 9 | Расход резервного топлива (уголь, дрова) | м3, тонн |  |  |  |
| 10 | Расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт*час |  |  |  |
| 11 | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт*час |  |  |  |
| 12 | Расход воды относимой на выработку тепловой энергии | м3 |  |  |  |
| 13 | Максимальное использование тепловой мощности котлоагрегатов | % |  |  |  |

Установленная мощность котельной 19,1 Гкал/час. Располагаемая мощность котельной 15,4 Гкал/час.

Резервные связи с котельной отсутствуют.

В приложении №4 приведена зона действия котельной п. Авторемзавод. Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, без резервирования.

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 2987 п.м. Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – 95-70 С. Конструкция теплоизоляции – заводского изготовления.

Надежность системы теплоснабжения (резервированием) в зоне действия котельной п. Авторемзавод не обеспечена. Отсутствуют перемычки и закольцованность в тепловых сетях.

Трубопроводы тепловых сетей проложены бесканальным, канальным и воздушным способом.  Тепловые сети выполнены из металла.

Подключенная максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей составляет 4,96 Гкал/час.

| № п.п | Наименование присоединенной тепловой нагрузки (улица, дом) | Тип (жилой, нежилой) | Объем зданий, м3 | Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Количество тепловой энергии, потребляемой за год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Наименование организации, эксплуатирующей котельную (ЭСО) ОАО "САРС-Катынь" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование (адрес) котельной/ форма собственности : газовая котельная п. Авторемзавод Смоленский раон ( частная). |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 1 | жилой | 10356,25 | 3470,5 | 0,10977 | 555,88 |
| 2 | Жилой дом № 2 | жилой | 9044,85 | 2875 | 0,09007 | 456,11 |
| 3 | Жилой дом № 3 | жилой | 9353,66 | 2996,1 | 0,09007 | 456,11 |
| 4 | Жилой дом № 4 | жилой | 11240,66 | 2827,1 | 0,09007 | 456,11 |
| 5 | Жилой дом № 5 | жилой | 5351,18 | 980,5 | 0,03998 | 202,46 |
| 6 | Жилой дом № 6 | жилой | 5413,65 | 1005 | 0,03998 | 202,46 |
| 7 | Жилой дом № 8 | жилой | 8458,86 | 2789,2 | 0,08788 | 445,02 |
| 8 | Жилой дом № 16 | жилой | 13547,3 | 4249,5 | 0,1552 | 785,93 |
| 9 | Жилой дом № 17 | жилой | 2697,58 | 1037,53 | 0,04384 | 222,01 |
| 10 | Жилой дом № 3 ул. Нижний поселок АРЗ | жилой | 1221,33 | 304,5 | 0,01517 | 76,82 |
| 11 | Жилой дом № 4 ул. Нижний поселок АРЗ | жилой | 1224 | 297 | 0,01517 | 76,82 |
| 12 | Жилой дом № 5 ул. Нижний поселок АРЗ | жилой | 1739,75 | 412,9 | 0,02238 | 113,33 |
| 13 | Жилой дом № 7 ул. Нижний поселок АРЗ | жилой | 1854,06 | 428,1 | 0,02079 | 105,28 |
| 14 | Жилой дом № 5а ул. Нижний поселок АРЗ | жилой | 500,1 | 95,86 | 0,0073 | 36,97 |
| 15 | Детский сад | нежилой |  |  | 0,0469 | 419,55 |
| 16 | Общежитие СПТУ | жилой |  |  | 0,12735 | 644,9 |
| 17 | Корпус практ. зан. СПТУ | нежилой |  |  | 0,10315 | 522,35 |
| 18 | Общ. быт. корп. СПТУ | нежилой |  |  | 0,04612 | 233,55 |
| 19 | Учебный корп. СПТУ | нежилой |  |  | 0,04333 | 219,42 |
| 20 | Баня | нежилой |  |  | 0,06937 | 351,29 |
| 21 | Автобаза | нежилой |  |  | 0,00631 | 31,95 |
| 22 | Гараж | нежилой |  |  | 0,01341 | 67,91 |
| 23 | Школа | нежилой |  |  | 0,32973 | 834,85 |
| 24 | Интернат | нежилой |  |  | 0,05183 | 262,47 |
| 25 | Музыкальная школа | нежилой |  |  | 0,00659 | 33,37 |
| 26 | Теплица | нежилой |  |  | 0,006 | 30,38 |
| 27 | Спортзал | нежилой |  |  | 0,03957 | 200,38 |
| 28 | Жилой дом Басова | жилой |  |  | 0,00524 | 26,54 |
| 29 | Жилой дом Баруновой | жилой |  |  | 0,00498 | 25,22 |
| 30 | Проходная | нежилой |  |  | 0,00375 | 18,99 |
| 31 | Гостиница | нежилой |  |  | 0,03511 | 177,8 |
| 32 | Административно-бытовой корпус | нежилой |  |  | 0,081 | 410,18 |
| 33 | Производственный корпус МРЦ | нежилой |  |  | 0,30698 | 777,27 |
| 34 | Здание ОГМ | нежилой |  |  | 0,02864 | 145,03 |
| 35 | Старый производственный корпус | нежилой |  |  | 0,13516 | 684,45 |
| 36 | Здание диагностики | нежилой |  |  | 0,00914 | 46,28 |
| 37 | Здание аккумуляторной | нежилой |  |  | 0,00573 | 29,02 |
| 38 | Цех художественного литья | нежилой |  |  | 0,02076 | 105,13 |
|  | Итого по котельной |  |  |  | 4,96 | 10489,59 |

2.3.3 Тепловые сети Санаторий Борок и населенного пункта ст. Борок

Централизованная система теплоснабжения организована в санатории «Борок» и населенном пункте ст. Борок. Эксплуатация и обслуживание тепловой сети осуществляет ФКУЗ «Санаторий «Борок». Зона действия тепловых сетей – одна. Тепловые сети выполнены по четырехтрубной схеме (отопление и горячее водоснабжение)

Установленная мощность котельной 6,716 Гкал/час. Располагаемая мощность котельной на отопление 4,003 Гкал/час, на горячее водоснабжение 2,713 Гкал/час.

Резервные связи с котельной отсутствуют.

В приложении №5 приведена зона действия котельной санатория «Борок». Зона действия котельной сформирована тепловыми сетями, в основном радиальными, без резервирования.

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 6884 п.м. Присоединение внутридомовых систем отопления в зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – 90-60 С. Конструкция теплоизоляции – заводского изготовления.

Надежность системы теплоснабжения (резервированием) в зоне действия котельной санатория «Борок» не обеспечена. Отсутствуют перемычки и закольцованность в тепловых сетях.

Трубопроводы тепловых сетей проложены бесканальным, канальным и воздушным способом.  Тепловые сети выполнены из металла.

Подключенная максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление потребителей составляет 2,5128 Гкал/час.

| № п.п | Наименование присоединенной тепловой нагрузки (улица, дом) | Тип (жилой, нежилой) | Объем зданий, м3 | Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Количество тепловой энергии, потребляемой за год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Наименование организации, эксплуатирующей котельную (ЭСО) ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России» |  |  |  |  |  |  |
| Наименование (адрес) котельной/ форма собственности : газовая котельная ФКУЗ «Санаторий Борок» Смоленский район (федеральная). |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин | нежилой | 144 | 57,6 | 0,0064 | 15,65 |
| 2 | Жилой дом №14 | жилой | 324 | 129,6 | 0,0126 | 32,23 |
| 3 | Лечебный корпус №2 | нежилой | 2380 | 952 | 0,0654 | 198,2 |
| 4 | Лечебный корпус №1 | нежилой | 5880 | 2352 | 0,1312 | 453,49 |
| 5 | ДК санатория на 400 мест с спортзалом | нежилой | 13360 | 3817,143 | 0,2565 | 665,96 |
| 6 | Административный корпус №2 | нежилой | 4010 | 1604 | 0,0978 | 234,61 |
| 7 | Гараж легковых автомобилей | нежилой | 1050 |  | 0,0354 | 51,56 |
| 8 | Гараж автобусов | нежилой | 860 |  | 0,0299 | 42,31 |
| 9 | Проходная будка | нежилой | 37 |  | 0,0019 | 1,82 |
| 10 | Административный корпус №1 | нежилой | 1760 | 704 | 0,0502 | 102,97 |
| 11 | Столовая на 400 мест | нежилой | 8780 | 2508,571 | 0,1868 | 837,88 |
| 12 | Спальный корпус №1 | жилой | 18380 | 7352 | 0,3528 | 1216,36 |
| 13 | Прачечная | нежилой | 2230 | 637,1429 | 0,0613 | 242,29 |
| 14 | Дезинфекторская | нежилой | 870 | 348 | 0,0298 | 115,37 |
| 15 | Теплица | нежилой | 910 |  | 0,0312 | 44,77 |
| 16 | Металлический ангар-гараж | нежилой | 3900 |  | 0,0951 | 326,23 |
| 17 | Центральная котельная | нежилой | 460 |  | 0,0174 | 15,06 |
| 18 | Столярная мастерская | нежилой | 729 |  | 0,0257 | 49,05 |
| 19 | Комплекс очистных сооружений | нежилой | 4560 |  | 0,1088 | 149,96 |
| 20 | КНС | нежилой | 482 |  | 0,0178 | 47,96 |
| 21 | Жилой дом № 1 (8 кв.) | жилой | 1875 | 3470,5 | 0,0438 | 116,64 |
| 22 | Жилой дом № 2 (8 кв.) | жилой | 1873 | 2875 | 0,0437 | 117,64 |
| 23 | Жилой дом № 3 (8 кв.) | жилой | 1757 | 2996,1 | 0,0419 | 110,35 |
| 24 | Жилой дом № 4(70кв.) | жилой | 12355 | 2827,1 | 0,1987 | 536,14 |
| 25 | Жилой дом № 5(70кв.) | жилой | 12410 | 980,5 | 0,1996 | 538,53 |
| 26 | Жилой дом № 6(75кв.) | жилой | 20839 | 1005 | 0,3027 | 880,51 |
| 27 | Детский сад | нежилой | 1490 | 2789,2 | 0,0294 | 87,17 |
| 28 | Клуб «Днепр» | нежилой | 1930 | 4249,5 | 0,0391 | 119,26 |
|  | Итого по котельной |  | 125635 |  | 2,5128 | 7349,97 |

2.4. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Раздел разрабатывается с целью установления существующих технических и технологических проблем, связанных с теплоснабжением потребителей и принимаемые к разработке схемы теплоснабжения основные направления технической политики, обеспечивающих устранение выявленных проблем.

Среднее количество технологических нарушений в осуществлении теплоснабжения:

п. Катынь – 1 в год;

п. Авторемзавод – 1 в год;

п. Санаторий Борок и д. Борок – нет данных.

Среднее время восстановления теплоснабжения в связи с технологическими нарушениями составляет до 48 часов.

Износ трубопроводов тепловых сетей составляет от 68 % и выше. В виду большого износа трубопроводов тепловых сетей и выработки срока службы возможны риски возникновения лавинообразного роста количества технологических нарушений (порывы, свищи, отказы в работе запорно-регулирующей арматуры и т.п.)

Отсутствие приборного технологического учета энергоресурсов и выработанной, отпущенной тепловой энергии и теплоносителя, потребленной из тепловых сетей потребителями. В связи с этим не предоставляется возможность получить достоверную информацию о теплопотреблении и возможных потерях с утечками и несанкционированным разбором теплоносителя. Определение выработанной, отпущенной и потребленной тепловой энергии осуществляется расчетным путем, что противоречит Федеральному закону №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года

Отсутствует информация о наличии устройств, обеспечивающих наладку гидравлического режима циркуляции теплоносителя по тепловым сетям и регулярность наладки гидравлических режимов.

# Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития поселения (прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию)

## Генеральный план развития территории поселения

### Концепция территориального развития территории

Территориальное развитие поселения рассматривается с позиций размещения капитального строительства, как на свободных, так и на застроенных землях поселения (т.е. путем дополнений к  существующей застройке).

На свободных территориях предусматриваются все виды нового жилищного строительства – от секционного многоэтажного до индивидуального с приквартирными участками, а также комплексное развитие социальной и инженерной  и транспортной инфраструктуры. При этом следует принимать повышение качества среды обитания, в том числе – улучшение архитектурного облика застройки населённых пунктов, более интенсивное использование территории и, как следствие, повышение ее инвестиционной привлекательности.

Базовыми принципами планирования территории поселения являются:

- Реорганизация жилой среды, повышение её качества;

- Усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда;

- Максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- Размещение производственных объектов преимущественно в пределах сформировавшихся производственных и коммунальных зон за счет интенсификации и упорядочения использования земельных участков.

### Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры территории

Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры поселения и приведение отдельных ее элементов (транспортные связи, параметры застройки, развитие системы общественных центров) в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды населённых пунктов. Для целей планирования размещения капитального строительства территория поселения остаётся административно поделена на 5 населённых пунктов.

Территориальное планирование поселения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования. В настоящем генеральном плане выделены следующие функциональные зоны:

-общественно-деловые;

-жилые;

-производственные (коммунальные);

-рекреационные;

-земли сельскохозяйственного назначения.

### Жилые зоны

Основной вид застройки на территории сельского поселения – индивидуальные дома. В проектных решениях генерального плана предусмотрено дробление жилых зон на два вида.

Зоны блокированной секционной застройки на расчетный срок  выделены  в проектируемой застройке д. Катынь и д. Власова Слобода, основные объемы реконструкции  со строительством малоэтажных жилых зданий намечены на перспективу.

Зоны индивидуальной жилой (котеджной) застройки выделены как в существующей застройке, так и на проектируемой на новых и существующих территориях с. Катынь, д. Будково, п. Авторемзавод, д. Борок, д. Вонлярово, д. Красная Горка, д. Шафорово, д. Панцово, д. Турово, д. Высокий Холм, д. Зебревица, д. Алексеевка. На территории жилых зон выделены зоны размещения школы и детского сада, которые входят в общий баланс жилых зон.

Согласно генерального плана развития предполагаемые объемы строительства жилья на новых территориях представлены в таблице

| Населенный пункт | Площадь территории под новое строительство, га | Планируемый объем жилого фонда, м2/ жилых единиц | Расчетное количество населения |
| --- | --- | --- | --- |
| село Катынь | 13,14 | 3975/53 | 212 |
| д. Борок | 55,75 | 16725/223 | 892 |
| д. Школьный | 0,2 | 75/1 | 4 |
| п. Авторемза-вод | 20,63 | 6225/83 | 332 |
| д. Красная Горка | 19,27 | 5775/77 | 308 |
| д. Шафорово | 8,9 | 2700/36 | 144 |
| д. Вонлярово | 4,33 | 1350/18 | 72 |
| д. Высокий холм | 4,65 | 1425/19 | 76 |
| д. Алексеевка | 12,92 | 3900/52 | 208 |
| д. Рожаново | 1,87 | 600/8 | 32 |
| д. Будково | 14,62 | 4425/59 | 236 |
| д. Панцово | 1,75 | 525/7 | 28 |
| д. Турово | 3,67 | 1125/15 | 60 |
| д. Зебревица | 2,68 | 825/11 | 44 |

Плотности жилого фонда брутто, используемые при многоэтажном строительстве, соответствуют нормам СНиП 2.07.-01.089 и составляют 650 м2/га, зоны индивидуальной жилой застройки - 404 м2/га.

### Общественные зоны

Общественно-деловые зоны включают в себя территории преимущественно занимаемые зданиями органов государственного и муниципального управления, предприятиями общественного питания, клубами, культурно-развлекательными и торговыми учреждениями. Общественно-деловые зоны не выделены отдельно за исключением территории поселкового общественного центра, которая составляет 13,5 га.

## Типология развития жилищного строительства

3.2.1. Жилищное строительство

Основные направления жилищного строительства

Проектом предлагают следующие принципы осуществления нового жилищного строительства.

- Комплексная реконструкция и  благоустройство существующих кварталов – ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция инженерных сетей улично-дорожной сети; озеленение территорий; устройство спортивных и детских площадок.

- Комплексность застройки новых жилых кварталов – строительство объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья; организация торговых и обслуживающих зон.

- Строительство разнообразных типов жилых домов с учетом потребностей всех социальных групп; населения, осуществление строительства социального жилья.

- Индивидуальный подход к реконструкции и застройке различных населённых пунктов поселения; отказ от унифицированных архитектурно-планировочных приемов; переход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов, жилых комплексов, групп жилых домов, жилых кварталов.

- Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон; переход к более мягкому масштабу застройки, формирование дворовых пространств как единой системы.

Схемой территориального планирования Смоленской  области, утвержденной Правительством области в 2007г., предполагается развитие жилищного строительства в регионе в целом  в соответствии с нижеследующими базовыми положениями.

На период до 2010г. жилищное строительство в целом по области планировалось вести в соответствии с базовыми показателями, определенными ОЦП «Обеспечение населения Смоленской области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005 – 2010 годы», в т.ч. – достижение среднеобластного показателя жилищной обеспеченности в 30м2/чел.

На следующем этапе развития региона, в соответствии с положениями СТП, предполагается к 2015г. достижение жилищной обеспеченности в 35м2/чел., а к 2040г. – 36.6м2/чел. При такой обеспеченности возможно достижение распространенного социального стандарта развитых зарубежных стран, когда количество комнат в жилом помещении для семьи К = (N+1), где N- количество членов семьи.

Основные критерии развития жилищного комплекса, заложенные областной программой, на местном уровне необходимо скорректировать в сторону увеличения, в соответствии с местными особенностями. Необходимо использовать сложившуюся благоприятную конъюнктуру на рынке жилья и стабильно высокий спрос для формирования более высокого по сравнению с заложенными областными показателями уровня жилищной обеспеченности населения.

Скачок в объеме строительно-монтажных работ приведет к привлечению на рынок услуг больших мощностей подрядных организаций. В настоящее время отсутствуют современные методики, позволяющие определять зависимость между объемом жилищного и культурно-бытового строительства и мощностью строительной базы. При формировании столь высокого спроса на услуги подрядных организаций невозможно определить на сколько быстро на рынке формируются соответствующие предложения и будет ли реализован данный проект в установленный срок.

Высокие объемы жилищного строительства повлекут за собой освоение под застройку более 100 га земель при размещении жилищного фонда в малоэтажной  застройке и усадебной застройке. Необходимо на основе планомерно разрабатываемой градостроительной документации (проектов планировки и межевания) выделять площадки под реконструкцию в структуре поселения.

## Типология строительства общественного фонда

3.3.1. Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития муниципального образования. Районный статус  Новодугинского поселения обуславливает особые требования к перечню размещаемых на его территории общественных учреждений и объектов, предполагает развитие внутрипоселковой социальной функции, решающей задачи совершенствования внутрипоселкового  сервисного обслуживания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего стандартам, принятым для поселений такого ранга.

Формирование и насыщение общественной застройки должно подчеркнуть имидж поселения, примыкающего к  областному центру, с целью создания благоприятного инвестиционного климата.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, снижением потребности в некоторых традиционных видах, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Это требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы:

- пересмотра нормативной базы с последующим ее использованием только как контролирующей;

- определение потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платежеспособностью населения. Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной организации.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.

Коммерческая – ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом. Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная – ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.) и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.

Следует отметить, что в новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Эта цель достигается за счёт предлагаемого в проекте формирования иерархической системы центров обслуживания с определённым набором услуг разного типа и частоты пользования в центрах разных рангов (эпизодического, периодического и повседневного обслуживания).

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня.

Планируемый период развития характеризуется ростом преимущественно качественных показателей, что повлечёт за собой следующие основные структурные сдвиги в организации обслуживания:

- изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм обслуживания в сторону увеличения удельного веса высших форм обслуживания;

- изменения в пространственной организации системы обслуживания: рост доли учреждений общегородского значения;

- дальнейшее приближение к потребителю повседневного обслуживания, сокращение в связи с этим повседневных маятниковых передвижений при росте объёмов избирательных.

Поскольку численность населения Новодугинского МО имеет тенденцию к стабилизации, правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение старых учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами).

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

3.3.2. Учреждения образования

Современное состояние. Проблемы развития

Характеристика объектов образования, действующих на территории Катынского сельского поселения, приведена в таблице.

Характеристика объектов образования

| Наименование | Мощность проект. | Посещаемость фактич. | Степень загрузки объекта, % | год ввода (реконструкция, кап. ремонт) | Износ, % | Дефицит[-]/ Излишек [+] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Катынская СОШ», д. Школьный, д. 1а | 306 | 306 | 100 | состояние удовлетвори-тельное | >60% | 0 |
| МБДОУ ДС «Зернышко», с. Катынь, ул. Витебское шоссе, д. 9а | 85 | 85 | 100 | состояние удовлетвори-тельное | <60% | 0 |
| МБДОУ ДС «Ласточка», п. Авторемзавод, д. 19а | 70 | 70 | 100 | состояние удовлетвори-тельное | <60% | 0 |
| МБОУ ДОД «Катынская ДШИ», д. Школьный, д. 2а | - | - | - | состояние удовлетвори-тельное |  | 0 |
| СОГБОУ НПО «Профессиональное училище №34 п. Катынь», п. Авторемзавод | 200 | 178 | 89 | состояние удовлетвори-тельное |  | 17 |

Предложения генерального плана в адрес ОМС Катынского сельского поселения

Генеральным планом предполагаются мероприятия по развитию объектов образования, представленные в таблице

Перечень предложений и мероприятий по развитию учреждений образования, выполняемые до расчетного срока реализации генерального плана

| Наименование | Параметры | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Школа | Строительство (404 места) | д. Борок |

3.3.3. Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения стандартного типа

Современное состояние. Проблемы развития

Характеристика и анализ обеспеченности населения Катынского сельского поселения объектами здравоохранения приведены в таблице

Характеристика объектов здравоохранения

| Наимено-вание | Еди-ница мощ-ности | Мощ-ность проект. | Факти-ческая посе-щае-мость | Сте-пень загру-зки объ-екта, % | Год ввода (реконструкция, кап. ремонт) | Из-нос, % | Де-фицит[-] /Излишек [+] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поликлиника | посе-щений в сутки | 50 | 33 | 66 | состояние удовлетворительное | <60% | 17 |
| Стационарные учреждения, коек | коек | 15 | 9 | 60 | состояние удовлетворительное | <60% | 6 |
| Отделение скорой медицинской помощи | авто-мобиль | 1 | 1 | 100 | 1972, состояние удовлетворительное | <60% | 0 |

Предложения генерального плана в адрес ОМС Катынского сельского поселения

Данные предложения не относятся к объектам местного значения, а соответственно не являются утверждаемыми. Данные предложения могут являться основанием для включения их в целевые программы и внесение изменений в СТП региона.

Проектом предусматриваются предложений и мероприятий по развитию учреждений здравоохранения, представленные в таблице

Перечень предложений и мероприятий по развитию учреждений здравоохранения, выполняемые до расчетного срока реализации генерального плана

| Наименование | Параметры | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Стационар | строительство (339 мест) | с. Катынь |
| Поликлиника | строительство (123 места) | с. Катынь |

3.3.4. Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

Современное состояние. Проблемы развития

Характеристика объектов физкультуры и спорта, действующих на территории Катынского сельского поселения приведена в таблице 2.8.7.

Характеристика объектов физкультуры и спорта

| Наиме-нование | Едини-ца мощ-ности | Мощ-ность проект. | Фак-тическая посеща-емость | Степень загрузки объекта, % | Год ввода (реконструк-ция, кап. ремонт) | Из-нос, % | Дефицит [-]/ Излишек [+] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стадион | га | 2 | 2 | 100 | состояние удовлетвори-тельное | <60% | 0 |
| Спортив-ный зал (в здании школы) | м2 | 450 | 450 | 100 | состояние удовлетвори-тельное | <60% | 0 |

Предложения генерального плана в адрес ОМС Катынского сельского поселения

Проектом предусматривается строительство плоскостного спортивного сооружения не менее 4 га в с. Катынь.

3.3.5. Учреждения культуры и досуга

Современное состояние. Проблемы развития

Характеристика учреждений культуры Катынского сельского поселения представлена в таблице

Характеристика учреждений культуры

| Наиме-нование | Едини-ца мощ-ности | Мощ-ность проект. | Фак-тическая посеща-емость | Степень загрузки объекта, % | Год ввода (реконструк-ция, кап. ремонт) | Из-нос, % | Дефицит[-]/ Излишек [+] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катынский Дом Культуры | мест | 200 | 200 | 100 | состояние удовлетворительное | <60% | 0 |
| Высоко Холмский клуб | мест | 50 | 50 | 100 | состояние удовлетворительное | <60% | 0 |
| Катынская детская районная библио-тека |  | 1 | 1 | 100 | состояние удовлетворительное | <60% | 0 |
| Сельская библио-тека, п.Авторем-завод |  | 1 | 1 | 100 | состояние удовлетворительное | <60% | 0 |

Предложения генерального плана в адрес ОМС Катынского сельского поселения

Проектом предусматриваются предложений и мероприятий по развитию учреждений культурно-досугового назначения, представленные в таблице.

Перечень предложений и мероприятий по развитию учреждений культурно-досугового назначения, выполняемые до расчетного срока реализации генерального плана

| Наименование | Параметры | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Клуб | Строительство (605 мест) | Д. Борок |
| Клуб | Строительство (605 мест) | П. Авторемзавод |

## Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления

### Общие положения

Для оценки спроса на тепловую мощность учитываются следующие факторы:

- Новое строительство жилых зданий приводит к росту спроса на тепловую мощность. Темп нового строительства жилых зданий задан Генеральным планом развития поселения и конкретизирован в программах реализации генерального плана. Темп роста спроса на тепловую мощность связан с темпом нового строительства. Расчет спроса на тепловую мощность для отопления объектов нового строительства жилищного фонда выполнялся на базе требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Принималось во внимание, что все вновь построенные здания будут иметь класс энергетической эффективности не ниже класса В+(начиная с 2011 г. ); а,  начиная с 2016 г.- не ниже класса. В+; и, начиная с 2020 г.- не ниже класса В++.

- Снос ветхих и неблагоустроенных жилых зданий осуществляется в соответствии с Генеральным планом развития городского округа и планом его. Снос жилых зданий будет приводить к уменьшению спроса на тепловую мощность. Расчет снижения спроса на тепловую мощность для отопления объектов жилищного фонда выполнялся по зафиксированным в договорах на теплоснабжение мощностям для зданий подлежащих сносу.

- Капитальный ремонт жилых зданий осуществляется в соответствии с принятыми и актуализированными программами капитального ремонта жилых зданий. Предполагается, что весь капитальный ремонт будет осуществляться как комплексный капитальный ремонт жилищного фонда с изменениями характеристик теплозащиты зданий. При осуществлении такого капитального ремонта будут выполняться правила пересмотра тепловых нагрузок . После завершения комплексного капитального ремонта, класс энергетической эффективности жилых зданий, начиная с 2011 г., должен быть не ниже класса В; начиная с 2016 г.- не ниже класса В+; а, начиная с 2020 г.- не ниже класса В++. Коэффициенты неполноты достижения потребительских свойств тепловой защиты задаются после капитального ремонта  по эмпирическим соотношениям, характеризующим качество выполнения капитального ремонта.

- Спрос на тепловую мощность вычислялся как произведение  площади жилищного фонда (в каждой группе зданий- по этажности и по каждому зданию индивидуально, в соответствии с параметром его износа) на соответствующую величину удельного показателя максимального потребления тепла на отопление жилых зданий.

### Прогноз спроса на тепловую мощность за счет строительства новых зданий и капитального ремонта жилых зданий

Теплоснабжение проектируемой жилой коттеджной и малоэтажной застройки во всех населенных пунктах предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа (отдельно стоящих или встроенных котельных для объектов общественно-деловой, малоэтажной и среднеэтажной застройки), при помощи газа, электроэнергии, твердых и жидких видах топлива, при этом объемы теплопотребления на полное развитие по деревням составят – 4,27 Гкал/ч:

| Населенный пункт | Планируемый объем жилого фонда, м2 | Расчетное тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| село Катынь | 3975 | 0,34185 |
| д. Борок | 16725 | 1,43835 |
| д. Школьный | 75 | 0,00645 |
| п. Авторемза-вод | 6225 | 0,53535 |
| д. Красная Горка | 5775 | 0,49665 |
| д. Шафорово | 2700 | 0,2322 |
| д. Вонлярово | 1350 | 0,1161 |
| д. Высокий холм | 1425 | 0,12255 |
| д. Алексеевка | 3900 | 0,3354 |
| д. Рожаново | 600 | 0,0516 |
| д. Будково | 4425 | 0,38055 |
| д. Панцово | 525 | 0,04515 |
| д. Турово | 1125 | 0,09675 |
| д. Зебревица | 825 | 0,07095 |

Теплоснабжение формируемых промышленных площадок, общественно-деловых объектов и общественных и административных зданий планируется от проектируемых газовых котельных располагаемых на их территории, расчетное теплопотребление по промышленным площадкам общественно-деловыми объектам определяется по отдельным проектам в зависимости от объемов отапливаемых зданий.

# НАПРАВЛЕНИЯ развития теплоснабжения поселения

## Общие положения

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в:

Федеральном законе № 190 «О теплоснабжении»;

Федеральном законе №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

.

## Направления развития теплоснабжения

1. Теплоснабжение проектируемой коттеджной индивидуальной  застройки во всех деревнях предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа, электроэнергии, твердых и жидких видах топлива.????

2. Теплоснабжение формируемых промышленных площадок, общественно-деловых объектов и общественных и административных зданий в зонах действия существующих зон теплоснабжения планируется от существующих газовых котельных располагаемых на их территории, расчетное теплопотребление по промышленным площадкам общественно-деловыми объектам определяется по отдельным проектам в зависимости от объемов отапливаемых зданий.

3. Для теплоснабжения планируемых общественных центров с небольшим теплопотреблением, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельно стоящие и пристроенные газовые котельные малой мощности;

4. Реконструкция существующих тепловых сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи тепловой энергии и газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения (котельным).

5. Проведение диагностики (обеспечения безопасной эксплуатации) существующих тепловых сетей.

6. Реконструкция существующих тепловых сетей и замена (ремонт) тепловой изоляции для снижения тепловых потерь.

7. Реконструкция с увеличением производительности ГРПШ и ШП в деревнях.

8. Строительство ГРПШ, ШП и распределительных газопроводов низкого давления во всех газифицируемых деревнях.

# предложения для развития систем теплоснабжения поселения

### Основные условия, принятые при разработке предложений

При разработке предложений  приняты следующие основные условия:

По тепловой нагрузке и ее присоединению к действующим тепловым сетям:

прирост тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельных отсутствует или незначителен, в силу снижения тепловой нагрузки при сносе ветхих и неблагоустроенных жилых зданий и строительстве индивидуальных жилых домов;

вновь построенные или расширенные объекты в существующих зонах действия присоединяются к  существующим тепловым сетям с выносом и новым строительством тепловых сетей на внутриплощадочных пространствах.

Осуществляется перетрассировка тепловых сетей с их реконструкцией

Вся новая тепловая нагрузка вне существующих зон действия покрывается за счет строительтсва теплотрасс при существующем резерве располагаемой тепловой мощности существующих источников теплоснабжения (котельных) или нового строительства котельных в виду экономической нецелесообразности строительства теплопроводов.

### Предложения и рекомендации по развитию схемы теплоснабжения

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (прокладка и перекладка теплопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства на территории сельского поселения предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и других видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Теплоснабжение новой среднеэтажной застройки осуществлять от существующих котельных. При наличии технической возможности подключение отдельных зданий в зоне существующей тепловой сети определяемой владельцем источника тепловой энергии.

- Проведение технического диагностирования (освидетельствования) и (или) замены трубопроводов тепловых сетей отработавших нормативный срок эксплуатации.

- В соответствии с требованиями Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» оснастить приборами учета тепловой энергии на отопление и горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно от существующих котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

- Реконструкция, модернизация и поддержание существующих источников теплоснабжения.

- Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий пригорода с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

Одним из первоочередных мероприятий в поселении должна быть реализация мероприятий развития коммунальной инфраструктуры в части объектов теплоснабжения с реконструкцией тепловых сетей.

Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 "О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений"

Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2009 N 610 "Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.03.2010 N 16604)